# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

Bài 1	2

Bài 2	3

Bài 3	6

Bài 4	6

Bài 5	7

Bài 6	8

Bài 7	11

## Bài 1

Lập trình ngắt Timer với chu kỳ 1s và đảo trạng thái một chân GPIO bất kỳ.

Cấu hình LED.

void Led_Init() { GPIO_InitTypeDef gpio; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB,&gpio); }

Cấu hình Timer.

void Timer_Init() { TIM_TimeBaseInitTypeDef time; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); time.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; time.TIM_Period = 19999; time.TIM_ClockDivision = 0; time.TIM_Prescaler = 3599; time.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM2,&time); TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_FLAG_Update); TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE); NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); } void TIM2_IRQHandler() { if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update) != RESET) { stt_toggle = !stt_toggle; //GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_13,(BitAction)(1 - GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13))); } TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update); }

Hàm xử lý khi có ngắt :

void TIM2_IRQHandler() { if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update) != RESET) { stt_toggle = !stt_toggle; //GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_13,(BitAction)(1 - GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13))); } TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update); }

## Bài 2

Lập trình ngắt ngoài cho nút bấm, khi xảy ra sự kiện ngắt thì đảo trạng thái một chân GPIO bất kỳ.

void LEDconfig(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //cai dat cac cau hinh tren cho GPIOB }

Cau hinh ngat ngoai cho 2 chan A8 va C13

B1:cap xung va cau hinh chan A8 va C13 nhan tin hieu ngat ngoai la ngo vao keo len

// (cau hinh GPIO) void GPIO_EXTI(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA ¦ RCC_APB2Periph_GPIOC ¦ RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //do ngat ngoai la chuc nang thay the nen phai bat AIFO //cau hinh chan A8 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //cau hinh chan C13 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //chon chan A8 va C13 la chan nhan tin hieu ngat ngoai GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource8); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource13); }

B2:Cau hinh va cho phep ngat ngoai o EXTI

void configEXTI(void) { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line13; // chon kenh 8 va kenh 13 ung voi A8 va C13 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //chon che do ngat ngoai EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //chon canh tich cuc la canh xuong EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //cho phep kenh ngat ngoai duoc cau hinh EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //lenh cau hinh cac thong so duoc luu trong EXTI_InitStructure }

// B3: cau hinh cap do uu tien va cho phep ngat ngoai o NVIC

void NVIC_EXTI() { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //0 cap PreemptionPriority va 16 cap SubPriority NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; //chon kenh tu 10 den 15 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //chon muc uu tien NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); }

// B4: Viet chuong trinh con phuc vu ngat ngoai

int reading,lastBtnState = 0,btnState,lastDebTime; bool led_state = 0; //chuong trinh con phuc vu ngat ngoai cho chan C13 void EXTI15_10_IRQHandler(void) { if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET) { if (SysTick_Millis() - lastDebTime > 200) { // Th?i gian debounce led_state = !led_state; // Ð?i tr?ng thái LED lastDebTime = SysTick_Millis(); GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, led_state); // Ghi tr?ng thái LED } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13); // Xóa c? ng?t } }

## Bài 3

Lập trình in chuỗi ký tự “Hello” lên màn hình.

## Bài 4

Lập trình nhận một ký tự từ máy tính -> vi điều khiển thông qua UART.

Nếu ký tự là “A” thì kéo chân GPIO lên mức cao, nếu ký tự là “B” thì kéo chân GPIO xuống mức thấp.

#include "stm32f10x.h" #include "stm32f10x_gpio.h" #include "stm32f10x_rcc.h" #include "Delay.h" #include "My_usart.h" #include <stdbool.h> #include <stdio.h> #include <stdint.h> #include "stm32f10x.h" void LEDconfig(void); void LEDconfig(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //cai dat cac cau hinh tren cho GPIOB } int main(void) { SystemInit(); SysTick_Init(); LEDconfig(); usart1_cfg_A9A10(BAUD_9600); //GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_2); //tat Led while(1){ if(RX_available == 1){ //printf("char : %s\n",RX_Buffer); const char *a = RX_Buffer; if(strcmp(a,"A") == 0){ GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2); } if(strcmp(a,"B") == 0){ GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2); } } } }

## Bài 5

Dùng một biến trở để phân áp 3.3V

Sử dụng bộ ADC để đọc giá trị tại điểm phân áp.

Truyền giá trị ADC lên máy tính thông qua UART.

#include "stm32f10x.h" #include "stm32f10x_gpio.h" #include "stm32f10x_rcc.h" #include "stm32f10x_usart.h" #include "stm32f10x_adc.h" #include "string.h" #include "Delay.h" #include "My_usart.h" void GPIO_Config(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1¦RCC_APB2Periph_GPIOA¦RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO; GPIO.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO); } void ADC_Config(void) { /*cau hinh ADC1*/ ADC_InitTypeDef ADC; ADC.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC.ADC_ScanConvMode = DISABLE; ADC.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; ADC.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC.ADC_NbrOfChannel = 1; ADC_Init(ADC1, &ADC); /* Cau hinh chanel, rank, thoi gian lay mau */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); /* Cho phep bo ADC1 hoa dong */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); /* Reset thanh ghi cablib */ ADC_ResetCalibration(ADC1); /* Cho thanh ghi cablib reset xong */ while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); /* Khoi dong bo ADC */ ADC_StartCalibration(ADC1); /* Cho trang thai cablib duoc bat */ while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); /* Bat dau chuyen doi ADC */ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); } int main(void) { SystemInit(); SystemCoreClockUpdate(); SysTick_Init(); GPIO_Config(); usart1_cfg_A9A10(BAUD_9600); ADC_Config(); printf("Hello\n"); while(1) { uint16_t adc_value = ADC_GetConversionValue(ADC1); float voltage = (adc_value/4096.0) * 3.3; printf("Voltage: %.2fV\n", voltage); //printf("haha\n"); delay_ms(200); } }

## Bài 6

Đọc giá trị của một cảm biến bất kỳ sử dụng giao thức I2C.

Truyền giá trị đọc được lên máy tính qua UART.

Cấu hình UART

void USART_Config(void) { // C?u h?nh USART GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 ¦ RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // Tx pin GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // Rx pin GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx ¦ USART_Mode_Rx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); }

Cấu hình I2C

void I2C_Config(void) { // C?u h?nh I2C GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 ¦ GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x00; I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000; I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure); I2C_Cmd(I2C1, ENABLE); }

Hàm I2C truyền

void I2C_StartTransmission(I2C_TypeDef* I2Cx, uint8_t address, uint8_t direction) { // Generate Start condition I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE); while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); I2C_Send7bitAddress(I2Cx, address, direction); if (direction == I2C_Direction_Transmitter) { while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)); } else { while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)); } }

Khối I2C Dừng truyền

void I2C_StopTransmission(I2C_TypeDef* I2Cx) { // Generate Stop condition I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE); }

Khối đọc dữ liệu từ cảm biến

uint16_t BH1750_ReadLight(void) { uint16_t light = 0; I2C_StartTransmission(I2C1, BH1750_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter); I2C_SendData(I2C1, 0x10); while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); I2C_StopTransmission(I2C1); delay_ms(1200); I2C_StartTransmission(I2C1, BH1750_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver); while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)); light = I2C_ReceiveData(I2C1) << 8; while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)); light ¦= I2C_ReceiveData(I2C1); I2C_StopTransmission(I2C1); return light / 1.2; // BH1750 outputs data in 1.2x format }

## Bài 7

Điều chế xung vuông (PWM) với tần số F=1kHz và độ rộng xung width=30%.

void TIM4_Configuraion(uint32_t freq, uint8_t duty_cycle) { /*Cap clock*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //Tinh toan gia tri arr va crr cho tan so va do rong xung uint32_t prescaler = 71; //Tan so cua Timer uint32_t arr = 1000000 / freq - 1; //Tao ra chu ky 1000 xung (0 - 999) uint32_t ccr = (arr + 1) * duty_cycle / 100; //voi 30% => se co 300 xung cao /*Cau hinh chân*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); /* cau hinh timer base */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = prescaler; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); /* cau hinh channel4 o mode PWM */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccr; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE); /* cho phep TIM4 hoat dong */ TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); }

Các giải thích chi tiết của code được comment trong phần code. File project code sẽ được gửi đính kèm trong folder.